Údržba parket a podlah EMPIRI Wood Design s.r.o.

Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Aby si Vaše parkety zachovaly po celou dobu své životnosti vysokou estetickou hodnotu, přidáváme pár dobrých rad jak o dřevěnou podlahu pečovat.

Dřevěné plovoucí a masivní parkety s povrchovou úpravou vysokozátěžovým vytvrzovacím olejem nebo UV olejem ošetřujeme roztokem neutrálního mýdla. Pro standardní ošetření (běžný úklid) tedy dobře vyždímaným hadrem, roztokem vody a NEUTRÁLNÍHO podlahového mýdla. Většina našich podlah je povrchově upravena vysokozátěžovým olejem Biofa, proto vám doporučujeme čisticí prostředek Biofa Nacasa.

Návod k použití: Na 10 lt vody 1/2 víčka (10-15 g). Podlaha se vytírá dobře vyždímaným, pouze vlhkým hadrem nebo mopem. V případě potřeby se předem provede suché čištění.

Pro povrchy upravené přímo z výroby trvzeným UV olejem použijte ošetřovací olej (PP 95 HighCareOil). Vždy naneste velmi tenký film ošetřovacího oleje a po cca 10 minutách přeleštěte suchým hadrem. Spotřeba při vytváření ochranné vrstvy: 1 lt na cca 50-80 m2. Dodržením těchto zásad si Vaše parkety uchovají dlouho svou kvalitu a životnost.

Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na změny okolního prostředí zejména vlhkosti a teploty. Podlahu můžete bez obav vytírat vlhkým, dobře vyždímaným hadrem. Dbejte, aby hadr byl opravdu dobře vyždímán, protože přímý kontakt s vodou by mohl způsobit nežádoucí dilatační změny. Podobné účinky může mít vysoká relativní vlhkost vzduchu, zejména v novostavbách. Proto se snažte uchovat v místnosti relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 40-60%. Tato hodnota je vhodná nejen pro parkety, ale je též optimální pro lidské zdraví. Také nízká relativní vlhkost vzduchu dřevěné podlaze neprospívá. Toto nebezpečí vzniká zejména v zimním období v topné sezóně, kdy relativní vlhkost vzduchu klesá v místnostech často pod 30%. Potom dochází k sesychání a tvorbě trhlinek mezi jednotlivými lamelami. Vysvětlení tohoto jevu je jednoduché. Dřevo na parketách je vysušeno na vlhkost 8%. Nižší vlhkosti nelze technologicky dosáhnout, protože i dřevo vysušené na vlhkost 6% nabírá při zpracování vzdušnou vlhkost zpět na 8%.

Obsah vázané vody ve dřevě (tj. vody, kterou nelze dalším sušení odstranit), je závislý na druhu dřeva a činí 4-6%. Při extrémně nízké relativní vlhkosti vzduchu (pod 30%) dochází k dalšímu vysychání dřeva a následné tvorbě trhlin. Proto doporučujeme udržovat relativní vlhkost vzduchu 40-60% a teplotu 15-25 °C.

Parkety je vhodné přibližně 1x za 2-3 roky doolejovat ošetřovacím olejem. Tímto jednoduchým postupem dojde k oživení povrchu a vaše podlaha bude vypadat opět jako nová. V případě že se do údržby podlahy nechcete pouštět sami, nabízíme vám přeolejování a přeleštění podlahy v ceně  130 Kč/m2     bez DPH ( + 15 nebo 21 % )

Nohy stolů, židlí, skříní atd. je nutné podlepit měkkým materiálem (filz, starý koberec, atd.), aby nedošlo k poškrábání podlahy. Poškrabání může způsobit rovněž písek nebo drobné kamínky.

Při běžném čistění (vytírání) přidávejte do vody přípravek k odstranění nečistot (Biofa Nacasa), v žádném případě však běžné agresivní saponátové přípravky. Vždy se poraďte se svým dodavatelem.

Tyto pokyny jsou všeobecně platné pro všechny druhy dřevěných parket.

Přejeme Vám mnoho spokojenosti s našimi výrobky.